ООО «ПТПА-Ремсервис»

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации стенда ПТ7730-4121-02

для испытания кранов шаровых DN050…100

ПЕНЗА 2011

СОДЕРЖАНИЕ

лист

- Назначение										2

- Техническая характеристика							2

- Устройство стенда								3

- Принцип работы									4

- Техника безопасности								6

- Техническое обслуживание							6

- Аттестация стенда								7

8.	Свидетельство о приёмке							8

9.	Схема стенда									9

1. Назначение

Стенд ПТ7730-4121-02 предназначен для проведения приёмосдаточных испытаний водой и воздухом кранов шаровых ПТ39180-050, -080, 100, ПТ39193-050, -080, 100. Объём испытаний содержит: проверка прочности, плотности материала и соединений при избыточном давлении воды Pпр=180кг/см2; проверка герметичности затвора (входных и выходных сторон) и сальниковой камеры при давлении воды Pр=120кг/см2; проверка герметичности затвора (входных и выходных сторон) и сальниковой камеры воздухом P=6кг/см2.

2. Техническая характеристика

1. Рабочая среда – вода, воздух;

2. Максимальное давление воды - 18 МПа (180 кг/см2);

3. Давление воздуха для управления стендом - 0,6 МПа (6 кг/см2);

4. Максимальный ход штока на поджатие магистрального фланца - 15 мм;

5. Рабочая среда управления мультипликатором - воздух 0,6 МПа (6кг/см2);

6.  Габариты стенда	- длина 1900 мм,

- ширина 550 мм,

- высота 1690 мм.

3. Устройство

Стенд состоит из металлической рамы, на которой смонтированы две опорных плиты, каждая из которых объединяет два зажимных устройства, пультов управления процессом испытания в количестве 4 шт., панель управления зажимными устройствами, системой подготовки воздуха с регулятором давления и кранов управления мультипликатором и ванны контроля протечек.

Рама – это сварная конструкция из труб прямоугольного профиля, соединяющая в единое целое все элементы стенда.

Каждое зажимное устройство предназначено для установки и фиксации испытываемого крана. Стенд имеет 4 зажимных устройства, причём каждое легко переналаживается на размер испытываемого крана (50, 80 или 100). Основанием зажимного устройства является массивная металлическая плита, на которой смонтирована нижняя заглушка с пневмоцилиндром фиксации и две вертикальные стойки. На одной стойке шарнирно (относительно оси стойки) закреплена верхняя опорная плита, несущая заглушку и устройство для подключения напорного рукава или шланга контроля протечек. Стойки служат для крепления и удержания верхней опорной плиты при испытании. Настройка стенда на нужный размер испытываемого крана осуществляется перестановкой опорных втулок на стойках и заменой заглушек.

Каждый пульт состоит из распределительной колодки, 4 кранов шаровых DN10, двух манометров, вентиля под манометр, напорного рукава со штуцером, двух шлангов контроля протечек со штуцерами и системы подводящих и отводящих труб.

Стенд имеет 2 панели управления, каждая из которых рассчитана на управление 2 заливными устройствами. Они располагаются на лицевой стороне и состоят из металлического листа, на котором закреплены пневмораспределители управления пневмоцилиндрами зажимных устройств.

Система подготовки воздуха располагается в зоне панелей управления и включает влагоотделитель, регулятор давления, маслораспылитель, кран управления мультипликатором и входной кран.

Ванна контроля протечек – это металлический жёлоб, который крепится к стойкам рамы в зоне пультов управления и заполняется водой.      о, 80 или 100). устройства, причём каждое легко переналаживается на размер испытываемогокранаенда.

4. Принцип работы.

Перед началом работы нужно произвести наладку стенда на испытываемое изделие (DN050, DN080 или DN100). Для этого на опорные плиты стенда крепят соответствующие заглушки, а верхнюю плиту опускают или поднимают перестановкой опорных втулок на стойках.

В исходном положении поршни цилиндров нижних заглушек должны находиться в отжатом положении, плунжер мультипликатора – в начале рабочего хода. Перед установкой крана на стенд необходимо ввернуть в отверстие средней полости штуцер для подключения напорного рукава или шланга контроля протечки и перекрыть его с помощью соответствующий заглушки – вставки. Краны DN080 и DN100 устанавливают в стенд с помощью грузоподъёмного устройства. Верхнюю опорную плиту на каждом рабочем месте отводят в сторону для удобства загрузки. Затем опорную плиту возвращают в исходное положение и переключив кран управления пневмоцилиндром фиксации создают предварительный поджим уплотнительных элементов заглушек. К колодке нижней заглушки, на каждом рабочем месте, подключают напорный рукав и заполняют краны водой от системы заполнения, при этом затвор испытываемых кранов должен быть приоткрыт. После этого, с помощью специальной заглушки – вставки герметизируют отверстия в верхних колодках и включив мультипликатор, создают давление Pпр в каждом изделии.

Выдерживают под давлением 15 минут. Затем, понизив давление до РN, производят внешний осмотр. Контроль протечек визуально. После проведения осмотра необходимо понизить давление до 0.

Установив затвор крана в положение «закрыто», а в колодку средней полости вставив штуцер контроля протечек, проверяют герметичность входных сторон (сначала нижнего патрубка, затем - верхнего). Контроль протечек визуально через штуцер средней полости. Перед контролем протечек через штуцер, необходимо приоткрыть затвор испытываемого изделия до истечения воды через штуцер. Затем затвор установить в положение «закрыто» и проводить испытание. Для подачи давления в верхнюю полость необходимо: Отсоединить напорный рукав от колодки нижней заглушки. Загерметизировать отверстие в нижней колодке с помощью специальной заглушки – вставки. Подключить напорный рукав к колодке верхней заглушки. Затем, включив мультипликатор, создают давление 1,1PN в верхней полости изделия. Под давлением от мультипликатора изделие выдерживают в течении 5 минут. Контроль протечек визуально. После проведения осмотра необходимо понизить давление до 0.

Проверка герметичности выходных сторон осуществляется подачей давления в среднюю полость. Для подачи давления в среднюю полость напорный рукав подсоединяют к штуцеру средней полости, а в колодку верхней и нижней заглушки устанавливают штуцер контроля протечек. Контроль протечек в каждом патрубке визуально через верхнюю и нижнюю колодки стенда.

Допускается превышать пробное и рабочее давление в изделии не более чем на 5%. Падение давления на 1…5 кг/см2 не учитывается.

При проверке герметичности затвора воздухом изделие освобождают от воды, для чего открывают отверстие в колодке нижней заглушки, а в изделие подают сжатый воздух. При этом затвор крана должен быть приоткрыт.

После слива воды, отверстие в колодке нижней заглушки герметизируют и подают давление воздуха во внутреннюю полость P=6кг/см2, проверяют герметичность сальниковой камеры, прокладочных соединений и плотность материала. Контроль протечек методом обмыливания. При проверке герметичности затвора воздухом пробку крана устанавливают в положение «закрыто» и, подавая давление воздуха то в один, то в другой патрубок проверяют входные стороны.

5. Техника безопасности

1. К работе на стенде допускаются лица, прошедшие подготовку по эксплуатации и инструктаж по технике безопасности.

2. При испытании проверить исправность штуцерных соединений, рукавов и крепежных болтов. При обнаружении трещин или значительной деформации детали необходимо заменить.

3. Запрещается производить ремонт при наличии давления в стенде.

4. Во время испытания вход посторонним лицам на участок запрещен.

5. Осмотр изделия разрешается только после понижения пробного давления в изделии до рабочего.

6. Техническое обслуживание

Перед началом работы:

1. Проверить состояние напорных рукавов и соединительных трубопроводов.

2. Проверить уровень масла в маслораспылителе (при необходимости  долить).

3. Слить воду из влагоотделителя.

4. Проверить состояние резины в уплотнительных кольцах (при обнаружении дефектов заменить).

5. Проверить качество резьбовых соединений крепёжных деталей.

Протечка воздуха не допускается.

Один раз в год проверить состояние манометров и менять смазку в узлах трения.

7. Аттестация стенда

Аттестацию стенда проводить не реже 1 раза в год.

При аттестации необходимо:

1. Проводить внешний осмотр.

2. Проверить параллельность верхних и нижних плит.

3. Проверить плавность хода пневмоцилиндров предварительного поджима.

4. Проверить состояние герметичность резиновых уплотнений.

5. Проверить состояние крепёжных деталей.

6. Проверить наличие маркировки на стенде.

7. Проверить работоспособность пневмораспределителей и запорной арматуры.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПТПА-Ремсервис»

______________А.В. Щеглов

«____»______________20___  г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

стенда ПТ7730-4121-02 для испытания кранов шаровых		ПТ39180-050, -080, -100, ПТ39193-050, -080, -100.

заводской № __________________________________________

Заключение: Стенд для испытания кранов шаровых ПТ39180-050,-080, -100, ПТ39193-050, -080, -100 соответствует рабочим чертежам	       ПТ7730-4121-02, технической характеристике и техническим условиям на изготовление.

На основании проведённого осмотра и испытания стенд признать   годным к эксплуатации.

Инженер по качеству

ООО «ПТПА-Ремсервис»		 			Е. С. Титина

Руководитель ПС

ООО «ПТПА-Ремсервис»					Д.А. Скворцов